Názov projektu:	„Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou“

ITMS kód			26220120035

Položka v rozpočte projektu:	1.1.12.

___________________________________________________________________________

- Výzva na predkladanie ponúk

- (zadávanie podprahovej zákazky)

___________________________________________________________________________

- Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov:			Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zastúpený:		doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., riaditeľ

IČO:			00 166 812

Adresa:			Watsonova 47, 040 01 Košice

Kontaktná osoba:		Ing. Katarína Zmorayová, PhD.

Telefón, fax:		+ 421 55 792 2240, + 421 55 633 6292

Elektronická pošta:	zmoray@saske.sk

- Predmet zákazky

Zákazka na dodanie tovaru.

- Typ zmluvy

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka SR.

- Názov predmetu zákazky

Polarizačný mikroskop

- Rozdelenie predmetu zákazky na časti

NIE 			ÁNO

- Opis predmetu zákazky

Polarizačný mikroskop – zariadenie na charakterizáciu mikroštruktúry.

Požadované technické parametre:

- Priamy svetelný mikroskop pre odrazené (epi) aj prechádzajúce (dia) svetlo, vrátane polarizácie (epi i dia 50W),

- Fázový kontrast pre prechádzajúce svetlo, s možnosťou doplnenia o Nomarskeho DIC kontrast,

- Svetle pole, tmavé pole, polarizácia,

- Okuláre,

Minimálne požiadavky:

  - zväčšenie 10X, zorné pole 22.0 mm

  - zväčšenie 15X, zorné pole 14.5 mm

  - zväčšenie 20X, zorné pole 12.5 mm

- Parfokálna vzdialenosť objektívu minimálne 60 mm

- Planfluorové objektívy pre odrazené svetlo určené na tmavé pole, svetlé pole, polarizáciu a DIC kontrast,

Minimálne požiadavky: N.A. (numerická apertúra), W.D. (pracovná vzdialenosť)

  - 5X	- N.A. 0.15	- W.D (mm) 18.00

  - 10X	- N.A. 0.30	- W.D (mm)15.00

  - 20X 	- N.A. 0.45 	- W.D (mm)  4.50

  - 50X 	- N.A. 0.80 	- W.D (mm)  1.00

  - 100X 	- N.A. 0.90 	- W.D (mm)  1.00

- Planfluorový imerzný objektív 100x (pre svetlé pole a polarizáciu dia i epi)

Minimálne požiadavky: N.A. (numerická apertúra), W.D. (pracovná vzdialenosť)

  - 100x 	-  N.A. 1.30, W.D. 0.16 mm.

- Planfluorove objektivy pre fázový kontrast:

Minimálne požiadavky: N.A. (numerická apertúra), W.D. (pracovná vzdialenosť)

  - 20x, N.A. 0.50, W.D 2.1 mm

  - 40x, N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm

- Motorizovaný stôl XY vrátane joysticku s otočným držiakom preparátov (360°horizontalne otočný s možnosťou fixovania v určenej polohe) pre epi i dia osvetlenie

- motorizované ostrenie

- motorizovaný objektívový revolver (pre 5 objektívov)

- tricestný trinokulárny tubus (umožňujúci súčasné pozorovanie obrazu v okulároch aj na monitore)

- Polarizátor: 360° otočný

- Analyzátor: 360° otočný

- Kompenzátory: ¼ λ, λ

- Svetelný zdroj:

  - Halogénový svetelný zdroj pre prechádzajúce aj odrazené svetlo

  - Externý predcentrovaný ortuťový svetelný zdroj pre odrazené svetlo s optovláknovým prenosom, 120 W.

  - Možnosť súčasného pripojenia halogénového a ortuťového osvetlenia pre odrazené svetlo.

Požadované príslušenstvo s technickými parametrami:

- 5Mpix farebná digitálna USB kamera

- SW pre automatickú analýzu obrazu s modulom pre vytváranie Z-stacku (zvýšená hĺbka ostrosti)

- Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

- 50 000,- EUR

- Miesto dodania predmetu zákazky

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice

- Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet:

Hlavný slovník: 38515100-9 Polarizačné mikroskopy

- Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

1 ks Polarizačný mikroskop s príslušenstvom

- Možnosť predloženia variantných riešení

NIE 			ÁNO

- Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky

Predpokladané ukončenie dodávky do troch mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.

- Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú

Predmet zákazky Polarizačný mikroskop bude spolufinancovaný z fondov EÚ, operačný program Výskum a vývoj, Európsky fond regionálneho rozvoja a zo ŠR. Názov projektu „Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou“, ITMS kód projektu: 26220120035. Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná po dodaní úplného predmetu zákazky bezhotovostným platobným prevodom na základe vystavenej faktúry s dodacím listom so splatnosťou min. 90 dní od jej doručenia.

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie  predmetu zákazky.

- Podmienky účasti záujemcov

1. Predloženie platného dokladu o oprávnení dodávať tovar alebo predloženie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie v origináli alebo overenej kópii.

2. Vyhlásenie zhody a doplňujúce podklady pre ponúkané zariadenie, resp. certifikát ponúkaného tovaru vydaný autorizovanou osobou alebo osobami notifikovanými Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami v origináli alebo úradne overenej kópii.

- Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

- Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.

- Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 25.02.2011 do 14,00 hod.

Úhrada za súťažné podklady:

NIE 			ÁNO

- Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 07.03.2011, čas: 10,00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.

- Otváranie obálok s ponukami

- Dátum: 07.03.2011, čas: 10,30 hod.

- Miesto otvárania obálok s ponukami:

- Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice , salónik.

- Kritériá na hodnotenie ponúk

1. Najnižšia celková cena predmetu zákazky.

- Lehota viazanosti ponúk

Do 30.06.2011.

- Ďalšie informácie

Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté na základe písomnej žiadosti osobne - po predchádzajúcom telefonickom dohovore v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 14,00 hod., alebo zaslané poštou na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu verejného obstarávateľa.

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a následnom uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá po overení dokumentácie z verejného obstarávania Agentúrou MŠ, V, V a Š SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Výzva zverejnená na internetovej stránke ÚEF SAV:

http://uef.saske.sk/verejne-obstaravanie

v období: 16.02.2011 - 07.03.2011

V Košiciach, dňa 16.02.2011

............................................................

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

riaditeľ ústavu

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Meno odborne spôsobilej osoby:  Ing. Eva Lojdová

Registračné číslo OSO:  VO118-155-2001